附件1

技术标准和要求

| 项目名称 | 绵阳机场辐射监测设备采购项目 |
| --- | --- |
| 技术标准 | - 1、电子式个人剂量报警仪 - 可检测射线类型：X、γ、硬β； - 探测器：GM管（标配）； - 显示单位：μSv、μSv/h、mSv、mSv/h、Sv； - 剂量率范围：0.01μSv/h~30mSv/h； - 相对固有误差：≤±15%（相对137Cs）； - 能量响应：30keV~3.0MeV（相对137Cs）； - 累积剂量范围：0μSv~9.99Sv； - 尺寸：≥84mm×74mm×35mm； - 重量：≤96+16g； - 温度范围：-40℃~+50℃； - 湿度范围：0%~98%R.H； - 供电方式：一节五号锂电池； - 防护等级：IP65； - 可充电锂电池，1个； - 充电器，1个。 - 便携式X\γ检测仪 - 探测器：进口能量补偿型GM计数器； - 测量范围：0.1μSv/h-100mSv/h； - 能量范围：45KeV-3MeV； - 灵敏度：1.7cps/(μSv/h)； - 能量响应：-23%-+43%； - 角响应：≤±20%； - 相对固有误差：≤±15%； - 尺寸：≥82(W)×132(H) ×32(D),mm； - 防护等级：IP67； - 存储环境：温度（-30℃-60℃）湿度（0- 95%）； - 工作环境：温度（-20℃-50℃）湿度（0- 95%）； - 硅胶保护套，1个； - 电源适配器，1个。 - 3、固定式辐射测量仪 - （1）显示 - ①显示： 5英寸LCD 液晶显示屏； - ②单位： nGy/h、μGy/h、mGy/h、Gy/h、 nSv/h、 μSv/h、 mSv/h、 Sv/h、 Gy、 Sv、 CPS 等； - ③探测器状态显示：正常、离线、报警、过载。 - （2）报警 - ①报警功能：报警阈值可自定义设置； - ②异常状态：剂量率超过阈值、探测器故障报警； - ③报警方式：显示、声光报警，也可根据用户要求设计。 - （3）功能 - 实时就地显示测量数据. - （4）本地设置 - ①设定逻辑输出信号给相关连锁设备； - ②传输测量数据至上位机和接收上位机的指令。 - （6）接入设备 - ①探头数量：支持16路，可扩展最多64路； - ②数字量（I/O）：3路输出，可搭配连锁系统； - ③探头通讯：RS485总线； - ④上位机通讯：TCP/IP，选配蓝牙/WiFi，或4G。 - （7）其它参数 - ①储存环境：温度（-30℃-60℃）湿度（0- 95%）； - ②工作环境：温度（-20℃-55℃）湿度（0- 95%）； - ③尺寸：≥332×308×97mm（含报警指示灯）； - ④重量：≥3.8kg； - ⑤供电电源：AC 110～260V 50Hz，0.5A； - ⑥功率：≤6.1W。 （8）探测器 - ①探测器：能量补偿型GM管； - ②测量范围：0.1μSv/h – 100mSv/h； - ③剂量范围：0. 1μSv – 10Sv； - ④能量范围：40keV – 3MeV； - ⑤能量响应：±30%； - ⑥线性：±15%； - ⑦灵敏度：≤1.8cps/(10μSv/h)； - ⑧接头：防水接头，6芯，可锁定； - ⑨通讯：支持RS485通讯方式，支持Modbus协议； - ⑩防护等级：IP66； - ⑪供电：9 – 24 VDC； - ⑫尺寸：≤ϕ40×284mm。 （7）其他要求 - ①主机：1台 - ②探测器：1个 - ③相关安装配件：1套 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票； - 供应商所供货品必须满足或优于以上技术标准及参数，不符合采购人采购需求的供应商视为符合性审查不通过； - 供应商须承诺所供货品提供不少于1年的质保期； - 供应商安装调试后需提供第三方机构检定校准证书用于机场危险品运输备案； - 若排名第一的中选候选人放弃中选资格或因无法履约等情况被取消中选资格时，采购人有权将其拉入采购黑名单，同时不退还询价保证金，并要求其补足第二名的报价差额。 |
| 备注： |  |