附件1.安防设备备件采购明细及相关质量标准

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波雷达振动探测处理器主机 | 中科润程 VDC-5120 | 环境：IP65防护，-40℃~+40℃，湿度93%； 可靠性：平均无故障时间（MTBF）20000小时； 安全性：符合电磁兼容性（EMC）要求，过压、过流、短路保护（GB16796-2009） | 报警功能：传感器被触发后，通过主机上传平台给出报警时间和位置，时间≤1S； 防拆保护：探测器设有防拆开关，当其外壳被打开或探测器被移动，产生报警信号； 电源：输入电压DC24V，输出电压DC12V双路输出,功耗10W； 通信接口：RS485,Modbus 外壳材质：铝合金 安装方式：支架固定； 调试方式：本地/远程调试（平台） |
| 2 | 入侵探测设备振动探测器 | 中科润程VDS-210 | 环境：IP67防护，-40℃~+40℃，湿度93%工作； 可靠性：平均无故障时间（MTBF）20000小时； 安全性：符合电磁兼容性（EMC）要求，过压、过流、短路保护（GB16796-2009）（GB/T 10408.8-2008）； | 报警功能：加速度≥200m/s，冲击脉冲宽度1ms 时产生报警报警持续时间:>1s’； 防拆保护：探测器设有防拆开关，当其外壳被打开或探测器被移动，产生报警信号； 电源：输入电压DC12V，输出电压DC12V,功耗5W，支持串接； 通信接口：RS485,Modbus 外壳材质：铝合金 安装方式：支架固定； 调试方式：本地/远程调试（平台） |
| 3 | 虹膜门禁机 | 武汉虹识D20 | 安全：活体检测符合ISO 30107，数据AES-256加密 环境：IP65防护，-30℃~+60℃工作 认证：GA/T 1212-2023、CE、RoHS | 识别速度：0.8秒，FAR≤0.0001%，FRR≤0.8% 红外摄像头：850nm波长，200万像素，活体检测 支持芯片卡检测 通信：TCP/IP + Wiegand，支持12V供电，支持虹识门禁平台接入 |
| 4 | 虹膜人脸门禁机 | 武汉虹识D35 | 安全：活体检测符合ISO 30107，数据AES-256加密 环境：IP65防护，-30℃~+60℃工作 认证：GA/T 1212-2023、CE、RoHS | 识别速度：0.8秒，FAR≤0.0001%，FRR≤0.8% 红外摄像头：850nm波长，200万像素，活体检测 支持芯片卡检测 ，人脸检测 通信：TCP/IP + Wiegand，支持12V供电，，支持虹识门禁平台接入 |
| 5 | 室外枪型摄像机 | 海康威视枪型 | 图像分辨率：200万像素，1920×1080@25fps。 夜视距离：≥30米（红外开启，0 Lux环境下）。 防护等级：IP66，工作温度-30℃~+60℃ | 传感器：1/2.7" CMOS，支持H.265编码。 网络接口：10/100Mbps RJ45，支持PoE供电，焦距2.7-12mm电动变焦、支持音频、报警输入输出。 |
| 6 | 室内半球固定彩色摄像机 | 海康威视（半球固定） | 图像分辨率：200万像素（1920×1080@25fps）。 夜视距离：≥30米（红外开启，0 Lux环境下）。 防护等级：IP66，工作温度-30℃~+60℃ | 传感器：1/2.7" CMOS，支持H.265编码。 网络接口：10/100Mbps RJ45，支持PoE供电，焦距2.7-12mm电动变焦、支持音频、报警输入输出，防爆。 |
| 7 | 高速球型彩色摄像机 | 海康威视（高速球8寸） | 图像分辨率：200万像素（1920×1080@25fps）。 夜视距离：≥30米（红外开启，0 Lux环境下）。 防护等级：IP66，工作温度-30℃~+60℃ | 传感器：1/2.7" CMOS，支持H.265编码。 网络接口：10/100Mbps RJ45，焦距23倍电动变焦、支持音频、报警输入输出 |
| 8 | 存储服务器硬盘 | 监控专用 | 耐久性：7×24小时运行，年故障率≤0.5% 兼容性：适配海康 ISC综合管理平台； 保修：2年保修 | 容量：6TB，SATA 6Gbps，5400 RPM 缓存：256MB，支持64路视频流 工作负载：180TB/年，MTBF 1M小时 |
| 9 | 光纤收发器 | 千兆 SC单模 | 可靠性：MTBF≥100,000小时，误码率≤10⁻¹² 环境：工作温度-40℃~+75℃，防护等级IP40 认证：CE、FCC、RoHS，符合IEEE 802.3标准 | 型号：千兆单模光纤收发器（1Gbps，SC接口） 传输距离：20km（1310nm单模光纤） 电口：10/100/1000M自适应RJ45 电源：DC 12V/1A，功耗≤4W |
| 备注： 1、响应人提供的安防设备备件应为全新、未使用的原厂正品（附带产品合格证、使用说明书），质量要求及技术标准符合国家相关质量标准《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要要求》GB/T28181、行业标准《民用航空运输机场安全防范监控系统技术规范》； 2、响应人须提供增值税专用发票。 |  |  |  |  |