附件1

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场（集团）有限公司土面区密实度测试检测服务采购项目 |
| --- | --- |
| 技术标准和相关要求 | 一、服务内容及数量： 检测内容、范围及检测点：内容包括土样实际干密度和标准最大干密度。将本场升降带平整区和跑道端安全区内的土质区划分为10个区域，每个区域测试点数量应不少于３个，测试点位置采用随机抽样方法确定。升降带测试点与跑道中线的垂直距离小于75m，测试点之间的距离不小于50m。每个测试点的测试数量不少于3组，分别采用3,3,3组，每组间隔均大于2m，共计90组（跑道端安全区作为一个独立的测试区域进行压实度测试；升降带平整区沿跑道方向每300m～800m划分为一个测试区域，进行压实度测试）。取样深度需在地表根植土层30cm以下。 二、服务质量要求： 1.本次作业在不影响航班正常运行的前提下开展，标准最大干密度试验采用重型标准击实法、土样实际干密度试验采用灌砂法对土面区不同区域土质抽样取土点进行测试，出具相关检测结果的分析报告，检测时间两次（2025年下半年及2026年上半年各一次）；检测结果压实度不低于87%。验收依据为提交的密实度测试检测数值。 2.执行国家及民航行业现行有效工程验收规范、质量标准及操作规定。 三、区域 机场飞行区升降带平整范围和跑道端安全区内。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |